PHỤ LỤC 01: TIÊU CHUẨN TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.1 Máy tính, in ấn, máy chiếu và điện thoại phòng họp

| Nhóm | Tên nhóm | Loại | Thời gian khấu hao/phân bổ | Cấu hình | Bảo Hành | Đối tượng sử dụng | Mức chi phí (triệu VNĐ) | Tham khảo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính | Laptop | 3 năm | Core i7-10510U 1.8 upto 4.90 Ghz, RAM: 8GB DDR4, 256GB SSD (M.2 2280), Intel HD720 full, Màn hình 13.3 inch, HD IPS, LED KB, Bảo mật vân tay, nặng 1.38kg, Bảo hành 3 năm, onsite. Hệ điều hành: Win 10 Pro Mouse: B75, wireless | 1 Năm | GCEO, DGCEO | <= 28 | Lenovo ThinkPad L13 (20R30025VA) – Core i7-10510U 1.8 upto 4.90 Ghz,8GB DDR4 256GB SSD (M.2 2280), intel HD720,13.3" Full HD IPS, Bảo mật vân tay ,1.38kg, LED_KB,bảo hành 3 năm,BH onsite - Win 10 Pro |
|  |  | Laptop | 3 năm | CPU: Intel Core i5 8265U 1.60 GHz, 6MB RAM: 8GB DDR4, 256GB SSD (M.2 2280), Màn hình: 14.0 inch Hệ điều hành: Win 10 Mouse: B75, wireless | 1 Năm | Các cấp bậc còn lại | <= 18 | Laptop Dell Vostro V5490C (P116G001V90C) I5-10210U/ 8GD4/ 256G SSD NVMe/ VGA-2G/ Win10 /LED_KB/ Xám/ 14.0"FHD + Túi |
|  |  | Desktop | 3 năm | CPU: intel Core i3 8100 RAM: 8GB DDR4/2400 Ổ đĩa cứng: 240GB SSD/ 1T HDD Mouse, keyboard Dell | 1 Năm | Bộ phận kế toán/ hành chánh | <= 12 | Máy bộ Dell Inspiron 3670 |
|  |  | Màn hình |  | Màn hình LCD 20 inches | 1 Năm | Cho máy Desktop | <= 2.5 | DELL E2016HV |
| 2 | In ấn | Máy in | 3 năm | Máy in tự động 2 mặt | 1 Năm | Các bộ phận có nhu cầu theo phê duyệt | <= 05 | Canon 6230dn |
|  |  | Máy photocopy (thuê đặt máy) | N/A | Chức năng: Photocopy – In – Scan màu Màn hình cảm ứng, màu Khổ sao chụp: từ A5 – A3 Sao chụp liên tục: 999 tờ Tốc độ sao chụp: 45 copy / 1 phút Độ phóng to thu nhỏ: từ 25% – 400 % Dung lượng bộ nhớ: 1GB Ram, Ổ cứng: 80 GB Độ phân giải: 2400 x 600 dpi Chức năng tự động đảo mặt bản sao Chức năng tự động đảo mặt bản gốc | N/A |  | <= 01 | Thuê đặt máy: Toshiba e-Studio 456 |
|  |  | Máy in phun màu | 3 năm | In được giấy thường và giấy in ảnh với tốc độ nhanh |  | Phòng chẩn đoán hình ảnh | <= 6.5 | EPSON L805 |
| 3 | Khác | Máy chiếu | 3 năm | Độ sáng: 3300 Ansi Lumens Độ tương phản: 15.000:1 Độ phân giải: SVGA (800x600) Bóng đèn: UHE 200W, Tuổi thọ đèn có thể lên tới 10000h. Cân nặng: 2.5 Kg | 1 Năm | Phòng họp | <= 12 | SONY VPL-DX220 |
|  |  | IP PHONE GRANDSTREAM | 1 năm | SIP RFC3261, TCP/ IP/ UDP, RTP/ RTCP, HTTP/ HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP Hỗ trợ chức năng cấp nguồn qua mạng PoE. Hỗ trợ 2 số điện thoại trực tiếp, cho phép nhận 2 cuộc gọi đến cùng lúc | 1 Năm | Cái | <= 1.1 | GRANDSTREAM 1625 |

1.2 Thiết bị camera

| Stt | Nhóm thiết bị | Thời gian khấu hao/ Phân bổ | Model | Chi tiết | Đơn vị tính | Giá (Triệu VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camera an ninh HIK Vision | 3 năm | Đầu ghi 64 kênh | HIKVISION DS-9664NI-I8 | Cái | <= 70 |
|  |  | 3 năm | Đầu ghi 32 kênh | DS-7732NI-I4(B) | Cái | < = 21 |
|  |  | 3 năm | Đầu ghi 16 kênh | HIKVISION DS-7716NI-I4 | Cái | <= 18 |
|  |  | 3 năm | Camera dome | HIKVISION DS-2CD2121G0-I 2.8mm | Cái | <= 03 |
|  |  | 3 năm | Camera dome Ghi Âm | HIKVISION DS-2CD2123G0-IU | Cái | <= 03 |
|  |  | 3 năm | Camera thân trong nhà và ngoài trời | HIKVISION DS-2CD2021G1-I 2.8mm | Cái | <= 03 |
|  |  | 3 năm | HDD 06TB | Western Digital Purple 6TB 3.5" SATA 3 - WD60PURZ | Cái | <= 5.5 |
| 2 | Camera SWITCH | 3 năm | Cisco SG350-28P 28-Port Gigabit PoE | - 24 10/100/1000 ports + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports. - Performance: Switching capacity 56 Gbps, Forwarding rate 41.66 mpps wire-speed performance. - Layer 2: Port grouping up to 8 groups, up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad link aggregation. - Layer 3: IPv4 routing Wire-speed routing of IPv4 packets up to 1K static routes and up to 128 IP interfaces, Classless Interdomain Routing (CIDR) Support for CIDR. - QoS (Quality of Service): Priority levels 8 hardware queues, Scheduling Strict priority and weighted round-robin (WRR) Queue assignment based on DSCP and class of service (802.1p/CoS). | Cái | <= 14 |
| 3 | ACCESS SWITCH | 3 năm | Cisco 48-port SG350-52P-K9 PoE+ | - 48 10/100/1000 ports + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports. - Performance: Switching capacity 56 Gbps, Forwarding rate 41.66 mpps wire-speed performance. - Layer 2: Port grouping up to 8 groups, up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad link aggregation. - Layer 3: IPv4 routing Wirespeed routing of IPv4 packets up to 1K static routes and up to 128 IP interfaces, Classless Interdomain Routing (CIDR) Support for CIDR. - QoS (Quality of Service): Priority levels 8 hardware queues, Scheduling Strict priority and weighted round-robin (WRR) Queue assignment based on DSCP and class of service (802.1p/CoS). | Cái | <= 25 |

1.3 Network – Server

| STT | Loại thiết bị | Tên | Thời gian khấu hao/ Phân bổ | Cấu hình | Đơn vị tính | Bảo Hành | Nơi sử dụng/ đối tượng sử dụng | Số lượng | Giá (triệu VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TỦ RACK SERVER | AMTEC AMS36-8100 | 5 năm | AMTEC SMART-NET® Cabinet 36U 800 Series | Tủ | 1 Năm | Phòng Server | 1 | <= 15 |
| 2 | CORE SWITCH | Cisco WS-C3650-24TS | 5 năm | 24-Port 10/100/1000Mbps + 4 x Gigabit SFP IP Base Switch Cisco WS-C3650-24TS-S - The Cisco Catalyst 3650 Series Switch, with Cisco StackWise-160 Technology, can stack 9 switches and support up to 160 Gpbs stack bandwidth. - The WS-C3650-24TS-S integrates with 24 Ethernet ports and 4 x 1G SFP uplink ports in IP Base feature set. | Cái | 1 Năm | Phòng Server | 1 | <= 50 |
| 3 | ROUTER | Mirotik RB4011 | 5 năm | CPU 4 core AL21400 1.4 GHz Size of RAM 1 GB Storage NAND 512 MB 10/100/1000 Ethernet ports 10 SFP+ port 1 Switch chip model RTL8367SB Power Jack 1 PoE in Yes (port 1), passive, 18 - 57 V PoE out Yes (port 10), passive, up to 57 V Max power consumption 18 W without PoE out, 33 W with PoE out Supported input voltage 12 V - 57 V (jack) | Cái | 1 Năm | Phòng Server | 1 | <= 7 |
| 4 | FIREWALL | FORTINET FortiGate 80E | 3 năm | 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total/Tunnel) 32/16 | Cái | 1 Năm | Phòng Server | 1 | <= 28 |
| 5 | ACCESS SWITCH | Cisco SG350-28P 28-Port Gigabit PoE | 3 năm | - 24 10/100/1000 ports + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports. - Performance: Switching capacity 56 Gbps, Forwarding rate 41.66 mpps wire-speed performance. - Layer 2: Port grouping up to 8 groups, up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad link aggregation. - Layer 3: IPv4 routing Wirespeed routing of IPv4 packets up to 1K static routes and up to 128 IP interfaces, Classless Interdomain Routing (CIDR) Support for CIDR. - QoS (Quality of Service): Priority levels 8 hardware queues, Scheduling Strict priority and weighted round-robin (WRR) Queue assignment based on DSCP and class of service (802.1p/CoS). | Cái | 1 Năm | Phòng Server | Theo PR | <= 14 |
| 6 | ACCESS SWITCH | Cisco 48-port SG350-52P-K9 PoE+ | 3 năm | - 48 10/100/1000 ports + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports. - Performance: Switching capacity 56 Gbps, Forwarding rate 41.66 mpps wire-speed performance. - Layer 2: Port grouping up to 8 groups, up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad link aggregation. - Layer 3: IPv4 routing Wirespeed routing of IPv4 packets up to 1K static routes and up to 128 IP interfaces, Classless Interdomain Routing (CIDR) Support for CIDR. - QoS (Quality of Service): Priority levels 8 hardware queues, Scheduling Strict priority and weighted round-robin (WRR) Queue assignment based on DSCP and class of service (802.1p/CoS). | Cái | 1 Năm | Tủ mạng tầng | Theo PR | <= 25 |
| 7 | PATCH PANEL | COMSCOPE | Chi phí khi phát sinh | Patch panel 48 port CAT6 COMMSCOPE P/N: 1375015-2 | Cái | 1 Năm | Tủ mạng tầng - Phòng Server | Theo PR | <= 5.5 |
| 8 | PATCH PANEL | COMSCOPE | Chi phí khi phát sinh | Patch panel 24 port CAT6 COMMSCOPE P/N:1375014-2 | Sợi | 1 Năm | Tủ mạng tầng - Phòng Server | Theo PR | <= 04 |
| 9 | PATCH CORD | COMSCOPE | Chi phí khi phát sinh | PATCH CORD COMSCPRE CAT6 2m | Sợi | 1 Năm | Tủ mạng tầng - Phòng Server | Theo PR | <= 0.1 |
| 10 | PDU | APC | Chi phí khi phát sinh | APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13, AP9565 | Cái | 1 Năm | Tủ mạng tầng - Phòng Server | 3 | <= 3.6 |
| 11 | POWER CORD | APC | Chi phí khi phát sinh | APC Power Cord, C13 to C14, 2.5m, AP9870 | Sợi | 1 Năm | Tủ mạng tầng - Phòng Server | 12 | <= 0.5 |
| 12 | UPS | APC | 3 năm | PS APC Smart-UPS SRT5KRMXLI 5000VA 230V | Cái | 1 Năm | Phòng Server | 1 | <= 52 |
| 13 | SERVER | DELL | 5 năm | Dell Poweredge R440 Processor: 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4- 2400 Memory: 2 x 32GB DDR4 2666Mhz ECC Registered DIMMs Network Controller: On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM Raid Controller: PERC H330 Mini/Adapter RAID Controllers Hard Drive: 3 x Dell 1.2TB 10k RPM SAS 12Gbps 512n 2.5"" HotPlug 2 x Intel® SSD Pro 5400s Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC) Support Up to 8 x 2.5” HDD: SAS, SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA Optical Drive: DVD+/-RW, SATA, Internal PCI-Express Slots: Up to 2 x Gen 3 slots all x16 Power Supply: Single, Hot-plug, Redundant Power | Cái | 1 Năm | Phòng Server | 2 | <= 95 |
| 14 | WIFI ACCESS POINT | UNIFY (phân phối FPT) | 1 năm | Unify Nano HD: Chuyên dụng trong nhà với 2 băng tần sử dụng đồng thời 2,4 Ghz và 5,0Ghz Chuẩn: 802.11 ac Wave 2 mới nhất, chuẩn 802.11 a/b/g/n/ac (300 Mbps/ 2,4GHz và 1733 Mbps/ 5GHz) Bảo mật: WEP, WPA-PSK, WPA-enterprise, 802.11w/PMF Hỗ trợ: VLAN theo chuẩn 802.1Q, WMM, giới hạn tốc độ truy cập AP cho từng người dùng Cấu hình quản lý tập trung bằng phần mềm Unifi Controller cài trên máy tính hoặc Unifi Controller Cloud. Hỗ trợ quản lý Guest Portal/Hotspot Support. Vùng phủ sóng/ Người dùng đồng thời: 400m2 không che chắn/ 125+ người Nguồn PoE: Hổ trợ chuẩn 802.3af Hỗ trợ roaming trơn chu. | Cái | 1 Năm | Các tầng bệnh viện | Theo PR | <= 5.2 |
| 15 | CABLE CAT6E | COMSCOPE | Ghi nhận chi phí khi phát sinh | Vỏ cáp bền thích ứng chạy ngoài trời, có lõi nhựa chịu lực Thích ứng cho mạng truyền số liệu tốc độ cao theo tiêu chuẩn quốc tế có dãy tần số đến 250/350 MHz Sử dụng cho các mạng truyền số liệu nội bộ (mạng LAN), mạng multimedia kỹ thuật số (Video số, âm thanh số v.v…) trong các nhà máy, cao ốc, văn phòng, nhà ở, khách sạn, khu tập thể …Có thể chạy khoảng cách xa không nhiễu tín hiệu Quy cách đóng gói: 305m/thùng tương đương 1000 feet. | Thùng |  | Các tầng bệnh viện | Theo PR | <= 04 |
| 16 | ODF FIBER | COMSCOPE | Ghi nhận chi phí khi phát sinh | Commscope/AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 12-Fiber, MM P/N: 2-1206138-4 | Cái |  | Tủ mạng tầng - Phòng Server | Theo PR | <= 04 |
| 18 | MODULE QUANG | Cisco | Ghi nhận chi phí khi phát sinh | Module Cisco GLC-SX-MMD Khoảng cách truyền tối đa: Max Transfer Distance: 1km Tốc độ truyền tải: 1000BASE-SX | Cái | 1 Năm | Tủ mạng tầng - Phòng Server | Theo PR | <= 05 |
| 19 | DÂY NHẢY QUANG | TE | Ghi nhận chi phí khi phát sinh | Dây nhẩy quang LC/UPC/LC/UPC MM Duplex dài 3m | Cái |  | Tủ mạng tầng - Phòng Server | Theo PR | <= 0.15 |
| 20 | C14 ADAPTER |  | Ghi nhận chi phí khi phát sinh | Chuyển đổi jack c14 từ ups sang đầu cắm thông thường | Cái |  | Tủ mạng tầng - Phòng Server | Theo PR | <= 0.08 |